IK-SYSTEM FOR

HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

INNHOLD

Aktuelle lover og forskrifter	3

Annen nyttig informasjon kan du finne i:	3

Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:	4

Organisering, myndighet og ansvar i klubben (HMS)	4

Verv i klubben omfattet av IK-systemet	4

Rutiner og prosedyrer for hvordan klubben etterlever lover og forskrifter	4

Hvordan klubbens IK system oppdateres, og hvordan endringer blir meddelt medlemmene	4

Aktuelle forskrifter, og hvordan klubben etterlever disse	5

Vurdering av risiko og forslag til tiltak	10

Vurdering av faremomenter	10

Tiltak for å redusere risikoen	10

INSTRUKSER FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB	11

Arkivering (dokumentasjon)	11

Instruks for leder i HDK	12

Lederens ansvar for klubbens IK-system	12

Instruks for sikkerhetsleder i HDK	13

Generelt	13

Aktuelle forskrifter mm.	13

IK-håndboken	13

Årlig gjennomgang av internkontrollsystemet.	13

Gjennomgang av IK-systemet etter farlige situasjoner.	13

Rapportering av ulykker og episoder	13

Redningsøvelse	13

Instruks for materialforvalter i HDK	15

Innhold	15

Generelt	15

Aktuelle forskrifter mm.	15

Innkjøp og vedlikehold av utstyr	15

Behandling av avvik	15

Oppdatering av instruksen	16

Hevdvunne  normer	16

Utstyrsliste	17

Norm for vedlikehold	18

Vedlikeholdsplan	18

Instruks for kompressoransvarlig i HDK	19

Instruks for kompressor…………………………………………………………………………..20

Kompressorlogg	20

Skjema kompressoropplæring	21

Instruks for kursansvarlig i HDK	22

Innhold	22

Generelt	22

Aktuelle forskrifter mm.	22

Klubbens strategi for sikker opplæring av sportsdykkere	22

Instruks for båtansvarlig i HDK…………………………………………………………………….27

# Aktuelle lover og forskrifter

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ( Produktkontrolloven)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( Internkontroll forskriften)

- Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking

- Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)

- Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy

- Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern, Forskrift til arbeidsmiljøloven, Best nr. 441

1 - 4 kan du antagelig få ved å kontakte Produkt- og elektrisitetstilsynet

Skal du ha tak i nr 5 så kontakt Sjøfartsdirektoratet

Forskriftene til arbeidsmiljøloven får du kjøpt fra Tiden Norsk Forlag A/S

Produkt-og Elektrisitetstilsynet 		 22 99 11 00

Barne- og familiedepartementet 		 22 34 24 53

Tiden Forlag  				 22 00 71 01

# Annen nyttig informasjon kan du finne i:

- Norm handlingsplan

- Norm alarmplan

- Brukerhåndbøker, eks kompressor

- Diverse "hevdvunne normer"

# Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:

- All aktivitet som klubben arrangerer skal følge de lover og forskrifter som gjelder.

# Organisering, myndighet og ansvar i klubben (HMS)

Klubbens høyeste organ er årsmøtet der alle medlemmene har stemmerett. Årsmøtet utpeker et styre. Styret leder driften av klubben frem til neste årsmøte. Styrets sammensetning er vist under.

## Verv i klubben omfattet av IK-systemet

| Verv: | Ansvar og oppgaver angående helse, miljø og sikkerhet. |
| --- | --- |
| Leder | Overordnet ansvar for alle helse, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS). Ansvarlig for at resten av styret følger opp sine HMS oppgaver |
| Sikkerhets-leder. | Har det daglige sikkerhetsansvaret i klubben. Mottar alle rapporter om feil, avvik, ulykker og episoder. Iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde sikkerheten. Oppdaterer IK systemet minst før hvert årsmøte. Rapporterer til leder |
| Båtsjef | Ansvar for vedlikehold av båt og båtutstyr. Ansvar for opplæring av båtførere. Rapporterer til leder. |
| Kompressor- ansvarlig | Ansvar for vedlikehold av kompressor og utleieutstyr. Ansvar for å lære opp alle som skal bruke kompressoren. Rapporterer til leder. |
| Kursansvarlig | Ansvarlig for å arrangere kurs. Ansvar for sikker gjennomføring av kursene. Skal kontrollere kvalifikasjoner til kandidater, instruktører og hjelpe-instruktører. Skal kontrollere kursstedene og planlegge nødprosedyrer for kursene. Rapporterer til sikkerhetsleder. |
| Dykkeleder | Ansvarlig for å kontrollere at deltagerne er kvalifisert til å dykke på de aktuelle dykkemålene. |
| Basseng ansvarlig | Ansvarlig for å kontrollere at deltagerne i bassengaktiviteter er kvalifisert, og har de nødvendige papirer i orden (f.eks. lisens og sertifikat) |

# Rutiner og prosedyrer for hvordan klubben etterlever lover og forskrifter

På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører klubbens på området helse, miljø og sikkerhet. Det er en kort beskrivelse av hvilke krav som stilles, og hvordan klubben oppfyller disse kravene. For detaljer er det henvist til stillingsinstrukser.

# Hvordan klubbens IK system oppdateres, og hvordan endringer blir meddelt medlemmene

Klubbens IK-system skal gjennomgås, og eventuelt oppdateres, når det er behov for det og før hvert årsmøte. Sikkerhetsleder er ansvarlig for at IK-systemet blir gjennomgått, og for å fremme forslag om forandringer til styret. Forandringer av IK-systemet gjøres kjent på første klubbmøte og ved oppslag. Sikkerhetsleder er ansvarlig for å gjøre forandringene kjent.

# Aktuelle forskrifter, og hvordan klubben etterlever disse

| Lov / Forskrift | Viktige krav | Er dette relevant for klubben? | Hvordan sikre at dette går i orden. | Ansvar (Referanse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lov om kontroll med produkter og forbruker-tjenester | Formål (§ 1): Forebygge at produkter medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. Aktsomhet (§ 3): Den som leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å unngå at tjenesten medfører helseskade. Vedkommende må skaffe seg nok kunnskap til å vurdere om tjenesten kan medføre helseskade. | Ja, gjelder også idrettslag og klubber. Gjelder ledere, ansatte og personer som driver frivillig arbeid i tilknytning til tjenesten som tilbys. | Klubben bør arbeide systematisk for å bedre sikkerheten. Et viktig middel for å bedre sikkerheten er IK-systemet. | Leder |
| Forskrift systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid (internkontroll) | Formål (§ 1): Skal fremme sikkerhet og vern mot helseskader. Skjer ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer tiltak for å påse at krav i lover og forskrifter overholdes. Definisjoner (§ 3): Internkontroll: Påse at krav fastsatt i lover og forskrifter blir overholdt. IK-system: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteten utøves i samsvar med krav fastsatt i lover og forskrifter. Plikt til å opprette et IK-system (§7): Den som er ansvarlig for virksomheten skal etablere et IK-system. Utforming av IK-systemet (§ 11): IK-systemet skal inneholde: - Ledelsens mål for virksomhetens sikkerhetsaktiviteter - Beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert og hvem som har ansvar for sikkerheten - Beskrivelse av prosedyrer for hvordan virksomheten etterlever lover og forskrifter. - Beskrivelse av hvordan internkontrollsystemet oppdateres og hvordan forandringene blir gjort kjent. | Ja, gjelder også idrettslag og klubber. | Klubben må ha et system for internkontroll. Systemet må tilfredsstille kravene i forskriften. | Leder Sikkerhets-leder Alle i styret |

| Lov / Forskrift | Viktige krav | Er dette relevant for klubben? | Hvordan sikre at dette går i orden. | Ansvar (Referanse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking | Krav til sportsdykkerutstyr: - Sportsdykkerutstyr skal være utformet slik at det ikke fører til helseskade. - Dette er normalt oppfylt når utstyret er i samsvar med "hevdvunne normer" - Forskriften gjelder ikke det utstyret som regnes som personlig verneutstyr (PVU). Som PVU regnes: pusteutstyr, drakt, hansker oppstignings/flytevest og maske. Dette utstyret er omhandlet i PVU forskriften og blir behandlet senere. | - Ja. | - Sørge for at utstyret tilfredstiller ”hevdvunne normer” | - Materialforvalter. |
|  | - Opplæring av sportsdykkere - Ferdigheter og opplæring (§5) - Aktiviteten skal ikke føre til fare for helseskade - Kontrollere at kandidaten har nådd tilstrekkelig ferdighetsnivå og takler stressituasjoner - Undervisningssted (§6) - Skal være egnet til formålet, ikke medføre fare for skade - Må ha et system for å dokumentere at undervisningsstedet er egnet | - Ja, klubben arrangerer kurs | - Klubben skal bare bruke autorisert instruktører - Undervisningsstedet kontrolleres mot kravene i Dykkemanualen | - Kursansvarlig - (Sjekkliste dykkested) |

| - Lov / Forskrift | - Viktige krav | - Er dette relevant for klubben? | - Hvordan sikre at dette går i orden. | - Ansvar - (Referanse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking | - Personell (§ 7) - Personell som benyttes i opplæringen skal ha nødvendige kvalifikasjoner. - Må dokumenteres. - Kandidaten (§ 8) - Må dokumentere at kandidaten er skikket. - Kandidaten må kunne svømme og gjennomgå legeundersøkelse. Kandidatens utstyr (§ 9) Under sjødykk skal kandidaten ha følgende utstyr: maske, snorkel, svømmeføtter, kniv, system for oppdriftskontroll, system for flytekontroll, system for nødoppstigning, varmeisolerende drakt, pusteventil, vekt m. hurtiglås, reservegassystem/ varslingssystem, dybdemåler, manometer, kompass eller utstyr m. tilsvarende funksjon. | Ja, klubben arrangerer kurs. | Personellet skal ha de kvalifikasjonene som utdanningsorganisasjonen krever. Kvalifikasjonene registreres og kontrolleres. Kandidaten skal ha de kvalifikasjoner som utdanningsorganisasjonen krever. Kvalifikasjonene kontrolleres og registreres. Instruktøren kontrollerer at kandidaten har nødvendig utstyr. | Kursansvarlig (Sjekkliste hjelpe-instruktører) (Sjekkliste dykkerkurs) (Sjekkliste kandidater) Instruktør |
| Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) | Definisjoner (§ 2) Personlig verneutstyr (PVU): Enhver anordning bestemt til å bæres av brukeren med henblikk på å beskytte mot en eller flere risikoer som kan true dennes helse og sikkerhet. | Deler av klubbens utstyr er PVU og må være utformet i henhold til forskriften: - Flytevest (til båt) | Alt PVU som oppfyller kravene i forskriften er merket med CE Ved innkjøp kontrollerer materialforvalter at alt utstyr som er PVU har CE merke. Alt utstyr registreres. | Material-forvalter (Utstyrslisten) |

| Lov / Forskrift | Viktige krav | Er dette relevant for klubben? | Hvordan sikre at dette går i orden. | Ansvar (Referanse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy | Alle personer ombord må ha godkjent flyteutstyr lett tilgjengelig. | Ja. | Flytevestene skal være CE merket. Det er båtførers ansvar at flytemiddel er med. | Båtansvarlig Båtfører |
| Forskrift om konstruksjon og utrustning av småfartøyer | Motordrevne fartøyer med utenbordsmotor på 35 hk, eller mer, skal ha brannslokningsapparat (AB/ABE) på minst 2 kg. | Ja. Gummibåt har 70 hk. |  | Båtansvarlig |
| Forskrift om minstealder for fører av visse maskindrevne fartøy...... | Båtfører må være 16 år når båten går fortere enn 10 knop eller er lengre enn 8 m Alle over 16 år kan føre båt kortere enn 15 m | Ja. Klubben har båt som går raskere enn 10 knop. | Båtfører må være 16 år. | Båtansvarlig Båtfører |
| Instruks for norske mobile radiotelefon-stasjoner | VHF radiostasjon: - Godkjent type - Må ha konsesjon og kallesignal - Ansvarlig må minimum ha “Begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten” | - Ja. - Klubben har VHF til klubbåtene | - Alle båtførere skal minst ha “Begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten” for å kunne bruke VHF. | - Båtansvarlig - Båtfører - Kurs-ansvarlig |

| - Lov / Forskrift | - Viktige krav | - Er dette relevant for klubben? | - Hvordan sikre at dette går i orden. | - Ansvar - (Referanse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern. | - Trykkluftflasker: - Flaskene skal trykkprøves hvert 2. (3) eller 5 år. - Kontrolløren skal være godkjent. | - Ja. - Klubben har utlånsflaske. | - Innarbeides i vedlikeholdsplan. | - Material-forvalter |
|  | - Fyllingsanlegg: - Utstyr: Sikkerhetsventil, manometer, filtre - Regelmessig kontroll av luftkvaliteten - Instruks for drift & vedlikehold - Føring av journal - Årlig kontroll av sikkerhetsventil & manometer - De som fyller: fylt 18 år, fått opplæring | Ja. Klubben har to kompressorer. Klubbtur: Når det fylles luft fra en fremmed kompressor skal man forsikre seg om god nok luftkvalitet. | Innarbeides i instruks for kompressoransvarlig. | Kompressor- ansvarlig (Instr. for kompressor) (Kompressor-journalen) (Sjekkliste kompressor opplæring) Dykkeleder. |

# Vurdering av risiko og forslag til tiltak

## Vurdering av faremomenter

Ved å gjennomgå aktiviteten i klubben, og opplysninger om de mange dødsulykkene innen dykking, har vi kommet fram til at vi bør ta spesielt hensyn til følgende faremomenter:

- Dykkere som mangler utdanning eller ikke er utdannet ihht. forskriftene

- Dårlig samhold under dykket

- Dårlig overflateberedskap

- Dykking til store dyp

- Dykking inn i vrak

- Bassengtrening / dykking

## Tiltak for å redusere risikoen

For å redusere risikoen for ulykker vil klubben sette i verk tiltak. Tiltakene er gjennomgått i tabellen under. Tiltakene skal gjennomføres på alle dykk som klubben organiserer, dvs. alle terminfestede turer / dykk og dykk som blir organisert via styret.

| Fare | Tiltak | Ansvar / instruks |
| --- | --- | --- |
| Dykkere som mangler utdanning | Alle som dykker med klubben skal ha apparatdykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem. Kontrolleres ved innmelding, eller før dykking. | Sikkerhetsleder Dykkeleder |
| Dårlig samhold under dykket | På dykk klubben arrangerer skal dykkerpar bruke mellomline dersom en i paret ønsker det eller forholdene tilsier det. | Dykker / Dykkeleder |
| Dårlig overflate-beredskap | For alle dykk skal det utpekes dykkeleder og loggfører. Det skal alltid føres felleslogg. Det skal være minst to personer på overflaten. Ved dykking fra land skal det alltid være redningssvømmer med line. Ved alle dykk skal følgende utstyr være tilstede: - Alarmplan og handlingsplan - O2-terapi utstyr - Sambandsutstyr - Dykkeflagg - Førstehjelpsutstyr - Skjema for rapportering av episoder/uhell | Sikkerhetsleder Dykkeleder |
| Dykking til store dyp | Den maksimale dykkedybden til den enkelte skal tilpasses sertifiserings og erfaringsnivå. | Sikkerhetsleder Dykkeleder |
| Dykking inn i vrak | Klubben kan arrangere dykk inn i vrak for dykkere som er sertifisert / har erfaring i dette. | Sikkerhetsleder Dykkeleder |
| Bassengtrening/ dykking | Alle som holder på med en bassengidrett skal ha løst lisens (som inneholder forsikring) | Sikkerhetsleder (Bassengansvarlig) |

# INSTRUKSER FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

## Arkivering (dokumentasjon)

Arkivering av de forskjellige skjemaene skal skje i hver sin perm. Oppdeling vil være:

- Felleslogger

- Kursansvarlig (alle ark i fm. kurs)

- Bassengansvarlig (skjemaer med oversikt over lisenser og sertifikater for bruk i basseng)

- Materialforvalter (skjemaer med oversikt over klubbens utstyr og vedlikehold for dette)

# Instruks for leder i HDK

## Lederens ansvar for klubbens IK-system

Lederen har det overordnede ansvar for klubbens IK-system, og at bestemmelsene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid  (internkontroll)" blir fulgt.

Lederen er klubbens ansikt utad mot andre klubber og foreninger, og skal være bindeleddet mot Norges Dykkeforbund og andre foreninger.

# Instruks for sikkerhetsleder i HDK

## Generelt

Sikkerhetsleder har ansvaret for klubbens sikkerhetsregler, arkivering av felleslogger og har det daglige ansvaret for klubbens IK-system.  Han skal til enhver tid vurdere om IK-systemet er godt nok. Han skal sørge for at IK systemet oppdateres og at forandringene gjøres kjent for klubbens medlemmer.

## Aktuelle forskrifter mm.

I tillegg til denne instruksen må sikkerhetsleder gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter

## IK-håndboken

IK-håndboken beskriver klubbens IK-system og inneholder alle instrukser, sjekklister, lover, forskrifter mm. som er knyttet til IK-systemet. Sikkerhetsleder er ansvarlig for IK-håndboken.

## Årlig gjennomgang av internkontrollsystemet.

Før hvert årsmøte skal klubbens internkontrollsystem vurderes. Alle instrukser, sjekklister, kontrollskjema o.l. som er knyttet til IK-systemet skal gjennomgås.

Følgende forhold skal vurderes særskilt:

- Er det avdekket feil / mangler ved IK-systemet?

- Er aktiviteten i klubben forandret på en slik måte at IK-systemet må tilpasses den nye aktiviteten.?

- Er det kommet nyere lover / forskrifter som må innarbeides i IK-systemet?

Sikkerhetsleder skal koordinere gjennomgangen. Hvis det er behov for å gjøre forandringer av IK-systemet skal sikkerhetsleder lage forslag og fremme det for styret.

## Gjennomgang av IK-systemet etter farlige situasjoner.

Dersom aktiviteten i klubben har ført til farlige situasjoner, ulykker eller episoder, skal sikkerhetsleder undersøke saken og lage en rapport. Rapporten skal spesielt vurdere om hendelsen skyldes mangler ved klubbens IK-system. Hvis det blir oppdaget mangler skal sikkerhetsleder lage et forslag til hvordan manglene skal rettes. Rapporten og forslag til forbedringer legges fram for styret.

### Oppdatering av IK-håndboken

Når årsmøtet har vedtatt å gjøre forandringer i IK-systemet er sikkerhetsleder ansvarlig for at IK-håndboken oppdateres.

### Kunngjøring av endringer i IK-systemet.

Sikkerhetsleder er ansvarlig for at forandringer i IK-systemet gjøres kjent for klubbens medlemmer. Endringer skal kunngjøres på første klubbmøte etter vedtak, ved oppslag i klubbhuset, i kompressorrommet og på båten. I tillegg skal IK-systemet fordeles til alle medlemmene.

## Rapportering av ulykker og episoder

Sikkerhetsleder er ansvarlig for at alle ulykker og episoder blir rapportert til Norges Dykkeforbund. Det skal brukes episodeskjema fra NDF.

## Redningsøvelse

Sikkerhetsleder er ansvarlig for å gjennomføre minst en øvelse hvert år.

|  | ##### FELLESLOGG Holmestrand Dykkeklubb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: |  |  | Vind: |  |  |  | Sikt: |  |  |  | Dykkested: |  |  |  |  |  | O2 type: |  |
| Dykkeleder: |  |  | LUFT Temp: |  |  |  | SJØ Temp: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O2 trykk:________bar |  |
| Par |  |  |  | Serti- | Type gass |  |  | Flasker/trykk |  |  | N2 | Avtalt dykk |  |  |  | Dykket |  | Mrk. |
| nr |  | Fornavn | Etternavn | fikat | Nitrox% | Mix |  | Type | Før | Etter | gr. | Dyp | Tid | Ned | Opp | Opp | Dyp | nr. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Res |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Res |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Merknader: Nærmeste telefon m/nr: .............................. Tjøme radio kanal 16 / arb.kanal Luftambulanse 67 90 55 70 Dykkemed. alarmtelefon 55 32 30 03 AMK 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sign dykkeleder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Instruks for materialforvalter i HDK

## Innhold

Instruks for materialforvalter består av:

- Instruks for materialforvalter		Hoveddel  (denne)

- Hevdvunne normer 			Liste over hevdvunne normer

- Utstyrsliste				Liste over klubbens utstyr.

- Norm for vedlikehold			Retningslinjer for vedlikehold.

- Vedlikeholdsplan			Plan for når utstyret skal vedlikeholdes.

## Generelt

Materialforvalter er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av utstyr til klubben.

Han skal påse at utstyret tilfredsstiller krav i aktuelle lover og forskrifter, og dokumentere dette.

Han skal lage en plan for vedlikehold av utstyret.

Han skal påse at utstyret blir tilstrekkelig vedlikeholdt, og dokumentere dette.

## Aktuelle forskrifter mm.

I tillegg til denne instruksen må materialforvalter gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter.

## Innkjøp og vedlikehold av utstyr

Alt utstyr som kjøpes inn skal tilfredsstille kravene i aktuelle forskrifter. Utstyret skal vedlikeholdes slik at bruk av utstyret ikke medfører fare for helseskade ved normal bruk. Vedlikeholdet skal følge "Vedlikeholdsplanen". Når vedlikehold er utført skal det registreres i "Utstyrslisten".

### Om "Utstyrslisten"

Alt utstyr skal registreres i Utstyrslisten. Utstyrslisten skal inneholde alle relevante opplysninger om:

innkjøp, gjennomført vedlikehold, feil & mangler, utfasing.

### Utstyr som er personlig verneutstyr (PVU)

Alt utstyr som kjøpes inn skal oppfylle kravene i PVU forskriften og være CE merket. Alt utstyr skal registreres i "Utstyrsloggen". Det skal fremgå at utstyret er PVU.

### Dykkeutstyr som ikke er personlig verneutstyr.

Ved innkjøp av utstyr skal det dokumenteres at utstyret er i samsvar med hevdvunnen norm.  Hevdvunne normer. Om utstyret ikke er merket med en slik norm så skal materialforvalter kreve at forhandler dokumenterer at utstyret oppfyller kravene i Forskrift om sikkerhet ved sportsdykking.

Utstyret skal registreres i "Utstyrslisten". Det skal fremgå at utstyret ikke er PVU, og hvilken "hevdvunnen norm" utstyret oppfyller.

### Om "Plan for vedlikehold"

"Plan for vedlikehold" er en plan for kontroll og vedlikehold av klubbens utstyr. Planen skal vise en oversikt over alt utstyr klubben har, når det skal kontrolleres og vedlikeholdes. Planene settes opp for ett år av gangen. Planen settes opp på grunnlag av "Norm for vedlikehold".

### Om "Norm for vedlikehold"

"Norm for vedlikehold" gir anbefalinger for hvordan og hvor ofte klubbens utstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes.

## Behandling av avvik

Ved feil på utstyret skal materialforvalter umiddelbart treffe tiltak for å forhindre at det kan oppstå helseskade, og snarest mulig utbedre feilen. Feil skal registreres i "Utstyrslisten". Feil som kunne ha ført til en farlig situasjon skal rapporteres til sikkerhetsleder.

## Oppdatering av instruksen

Før hver årsmøte skal materialforvalters instruks gjennomgås av materialforvalter og sikkerhetsleder i samarbeid. De skal vurdere om det er behov for endringer. Ellers skal materialforvalter foreslå oppdatering av instruksen når han mener det er behov for det.

## Hevdvunne  normer

| Utstyr | Aktuelle normer |
| --- | --- |
| Maske | DIN 7877 |
| Snorkel | DIN 7878 ONORM S4223 |
| Svømmeføtter | DIN 7876 |
| Klokke | DIN 8306 |
| Dybdemåler | DIN 7922 |
| Jakkevest (når den ikke er PVU) | DIN 32925 |

## Utstyrsliste

Alt utstyr skal registreres i Utstyrslisten. Utstyrslisten skal inneholde alle relevante opplysninger om:

innkjøp, gjennomført vedlikehold, feil & mangler, utfasing.

|  | Utstyrets | Type | Serienummer | Innkjøpt | Service- | PVU | 1.service (ny) |  |  | 2.service |  |  | 3.service |  |  | 4.service |  | 5.service |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | navn |  |  | dato | intervall | CE | Dato | Sign | Dato |  | Sign | Dato |  | Sign | Dato |  | Sign | Dato | Sign |
| 1 | Flaske 1 | 15l 200bar skru | 12345678 | 13.06.97 | 2 (3) år | OK | 10/12 1996 | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ventilsett 1 | 300 bar skru | 1.trinn: 3456789-0 2.trinn: 98765432 2.trinn: 98765431 | 13.06.97 | 1 år | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vest 1 | Jakkevest | Vest: ingen Vestflaske: 1234567890 | 13.06.97 | 2 (3) år | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fullt navn til de forskjellige initialene, samt merknader til utstyret på denne listen:

JB - Jens Bånn

### Norm for vedlikehold

Utstyret til klubben skal vedlikeholdes i henhold til følgende:

- Flasker (dykkeflasker og vestflasker) skal trykkprøves hvert 2.år, (tre år først gang). Videre skal de ettersees minst en gang hver 2. måned for å sjekke etter feil og mangler. Kranene på flaskene skal overhales ved hver trykkprøving.

- Ventilsett skal leveres til service hvert år. Det skal foretas service av autorisert personell.

- Vester skal gås over minst en gang hvert år, og vedlikeholdes når det er nødvendig (rifter, pakninger, saltavleiringer, ventiler)

- Drakter skal gås over minst en gang hvert år, og vedlikeholdes når det er nødvendig (rifter, glidelås, ventiler etc.)

## Vedlikeholdsplan

|  | Utstyrets navn | Neste service | Hva skal gjøres | Utført |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dato |  | Av hvem | Dato | Sign |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

## Instruks for kompressoransvarlig i HDK

## Drift og vedlikehold av kompressor og fyllingsanlegg

Forskriften "Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern" gir bestemmelser om drift og vedlikehold av kompressor. Det skal foreligge skriftlig instruks for drift og vedlikehold av kompressor, og journal over drift og vedlikehold.

### Om "Instruks for kompressor"

"Instruks for kompressor" gir regler for drift og vedlikehold av kompressor og fyllingsanlegg.

### Om "Kompressorjournalen"

I "Kompressorjournalen" føres kompressorens driftstimer, vedlikehold, endringer, reparasjoner og resultatene fra luftkontroll.

### Om "Skjema for kompressoropplæring"

Fylling av flasker skal bare foretas av personer som har fylt 18 år og som har fått opplæring. Materiellforvalter er ansvarlig for opplæringen. Skjemaet viser punktene som skal gjennomgås. Når opplæringen er avsluttet kvitterer materialforvalter og eleven på skjemaet. Skjemaet arkiveres.

## Instruks for kompressor

Se brukerveiledningen fra kompressorprodusenten. Det kan også lages en egen brukerveiledning for fylling på kompressoren

## Kompressorlogg

Kompressorloggen kan være en bok der alt som skjer med kompressoren blir notert. Oppsettet i boken kan være som følger:

| Dato | Navn | Volum | Trykkprøvd | Teller / gangtid | Betalt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7-97 | Jens Bånn | 15 | 06.96 | 12345 | 20,- |  |
| 13/7-97 | Torvald Tare | 2 X 15 | 04.95 (ny) | 12400 | 20,- |  |
| --------- | ----------------------- |  |  |  |  |  |
| 14/7-97 | Lufttest av kompressoren |  | Resultater: | 12400 |  | Sign: Materialforv. Sign: Hjelper |
| 14/7-97 | Filterskift og oljeskift |  |  | 12400 |  | Sign: Materialforvalter |
| --------- | ----------------------- |  |  |  |  |  |

## Skjema kompressoropplæring

| Navn | Dato | Utsjekk av: |  |  |  |  | Signatur utsjekker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Start | Stopp | Lufting | Logg | Filterskift |  |

# Instruks for kursansvarlig i HDK

## Generelt

Kursansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre de kurs som styret bestemmer.

Kursene skal gjennomføres på en slik måte at kravene i "Forskrift om sikkerhet ved sportsdykking", og i kursbeskrivelser er ivaretatt.

Den kursansvarlige er ansvarlig for å dokumentere sikkerheten på kursene. Endel av oppgavene til den kursansvarlige er det naturlig å delegere til den autoriserte dykkeinstruktøren på kurset.

## Aktuelle forskrifter mm.

I tillegg til denne instruksen må sikkerhetsleder gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter.

## Klubbens strategi for sikker opplæring av sportsdykkere

Opplæring av sportsdykkere er regulert gjennom "Forskrift om trygghet ved sportsdykking". Forskriften stiller krav til kandidatene, personellet som skal stå for opplæringen, til utstyret og til dykkerstedet. Forskriften krever at arrangøren dokumenterer at kravene er oppfylt. Kravene er ofte diffuse (eks: personellet som blir nytta skal ha nødvendige kvalifikasjoner). Derfor er det vanskelig å avgjøre når kravene er oppfylt eller ikke.

For å dokumentere tilstrekkelig kvalitet på opplæringen har klubben har derfor valgt følgende strategi:

- Klubben forutsetter at kurs som er godkjent av utdanningsorganisasjonen og som gjennomføres etter de krav som organisasjonen stiller har tilstrekkelig kvalitet.

- Kursene skal alltid gjennomføres i henhold til de krav utdanningsorganisasjonen stiller.

- Gjennomføringen skal dokumenteres i den utstrekning forskriftene krever det.

## Dokumentasjon og rapportering

### Krav til dokumentasjon i "Forskrift om sikkerhet ved sportsdykking".

"Forskrift om sikkerhet ved sportsdykking" krever at arrangøren har et system for å dokumentere:

- At undervisningsstedet passer til formålet.

- At personell som blir brukt i opplæringen har nødvendige kvalifikasjoner.

- At kandidatene er skikket for den opplæringen de gjennomgår.

For å dokumentere sikkerheten på kurset brukes følgende sjekklister:

- Sjekkliste dykkerkurs.

- Sjekkliste kandidater.

Kursansvarlig er ansvarlig for at sjekklistene blir fylt ut, og for å kontrollere at kandidater og personell har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Listene skal gjennomgås og kontrolleres av  sikkerhetsleder og ansvarlig trener.  Etter kurset skal listene arkiveres.

## Behandling av avvik

Alle ulykker, uhell og hendelser som kunne utviklet seg til uhell skal rapporteres til leder og sikkerhetsleder. Sikkerhetsleder og kursansvarlig skal sammen vurdere om hendelsen gir grunnlag for å forandre instrukser eller praksis ved gjennomføring av kurs.

## Oppdatering av instruksen

Før hver Årsmøte skal instruksen gjennomgås av kursansvarlig og sikkerhetsleder i samarbeid. De skal vurdere om det er behov for endringer. Ellers skal kursansvarlig foreslå oppdatering av instruksen når det er behov.

## Sjekkliste kurs

OPPLYSNINGER OM KURSET

| Kursets navn / type |  |
| --- | --- |
| Tidsrom for kurset1 |  |
| Kurssted |  |
| Referanse til kursdokumentasjon |  |

1) Timeplan for kurset skal legges ved.

KRAV TIL TRENEREN

Treneren skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende forskrifter, og krav fra utdanningsorganisasjon.

Referanse til kvalifikasjonskrav: Dykkerforskrift, best. nr.511. NDF. PADI.

OPPLYSNINGER OM TRENEREN

| Navn |  |
| --- | --- |
| Kvalifikasjoner |  |

KONTROLL FØR KURSET TAR TIL

|  | Ja / Nei | Merknad |
| --- | --- | --- |
| Er kurset godkjent? |  |  |
| Har klubben gyldig skoleavtale? |  |  |
| Er plan for kurset sendt NDF? |  |  |
| Har klubben gyldig ansvarsforsikring? |  |  |
| Er treneren kvalifisert for kurset? |  |  |
| Har treneren gyldig autorisasjon? |  |  |
| Godkjenning av at kurset kan starte: Dato: Kursansvarlig: Trener: Sikkerhetsleder: |  |  |

(Arkiveres i kursansvarliges perm)

KONTROLL AV KANDIDATENE

|  | Ja / Nei |  | Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| Er alle kvalifisert for kurset? (Se også "Sjekkliste kandidater") |  |  |  |
| Godkjenning av kandidatene (må gjøres før praktiske øvelser): Dato: Kursansvarlig: Trener: Sikkerhetsleder: |  |  |  |

KONTROLL AV DYKKESTEDET

|  | Ja / Nei |  | Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| Er dykkestedet tilfredsstillende? |  |  |  |
| Godkjenning av dykkestedet (må gjøres før øvelser i sjø): Dato: Kursansvarlig: Trener: Sikkerhetsleder: |  |  |  |

KONTROLL AV SIKKERHETEN FØR DYKKING

|  | Ja / Nei | Merknad |
| --- | --- | --- |
| Er alarmplanen oppdatert, gjennomgått og kjent? |  |  |
| Er handlingsplanen oppdatert, gjennomgått og kjent? |  |  |
| Er sikkerhetsutstyret tilfredsstillende? |  |  |
| Er sikkerhetsopplegget tilfredsstillende? |  |  |
| Har kandidatene det utstyret som kreves? |  |  |
| Godkjenning av sikkerheten (må gjøres før øvelser i sjø): Dato: Kursansvarlig: Trener: Sikkerhetsleder: |  |  |

(Arkiveres i kursansvarliges perm)

## Sjekkliste kandidater

Hensikten med sjekklisten er å dokumentere kandidatens kvalifikasjoner, og vurdere om disse er tilstrekkelige til å delta på det aktuelle kurset.

OPPLYSNINGER OM KURSET 						KRAV TIL KANDIDATENE

| Kursets navn / type |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrom for kurset |  |  | Referanse til kvalifikasjonskrav: |

KANDIDATENS EGENERKLÆRING OG KURSANSVARLIGES VURDERING

| KANDIDATENS EGNE OPPLYSNINGER |  |  |  |  |  |  |  |  | VURDERING |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etternavn | Fornavn | Født | Adresse | Telefon | Dykke-sertifikat (type & nr.) | Antall dykk | Svømme-dyktig | Lege-sjekk | Kvalifisert | Sign. |

(Arkiveres i kursansvarliges perm)

## Instruks for båtansvarlig i HDK.

Båtansvarlig skal:

- Ha det daglige ansvaret for båtene i HDK sitt eie og besittelse, i samarbeid med materialforvalter.

- Sørge for at oppsatte vedlikeholdsnormer for båtene blir etterfulgt.

- Sørge for opplæring av klubbens medlemmer i bruk av båtene.

## Skjema båtopplæring

| Navn | Dato | Utsjekk av: |  |  |  |  | Signatur utsjekker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppstart | Stopp | Olje | Drivstoff | Loggbok |  |